| Instruksi Kerja: Prosedur Manual Handling | DOC. NO. : WI-EHS-39 |  |
| --- | --- | --- |
|  | REV. 0 | Hal: 1/2 |
| - Tujuan Instruksi Kerja (IK) ini ditujukan untuk memastikan bahwa resiko yang ditimbulkan oleh proses manual handling dapat diminimalisasi. - Ruang Lingkup Instruksi Kerja ini dipergunakan sebagai petunjuk dalam tata cara melakukan manual handling di PT. XYZ - Referensi - ISO 14001:2015 Klausul 8.1 tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasional - Definisi Manual handling adalah aktivitas memindahkan beban oleh tubuh secara manual, berkaitan dengan mengangkat/menurunkan, mendorong/menarik, memutar, membawa, dan menahan (holding). - Dokumen Terkait - UUNo 1Th 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja - PERMENKES NOMOR 48 TAHUN 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran - Catatan Revisi No; Revisi; Tgl Efektif; Alasan Revisi. - Instruksi Kerja - Mengangkat Beban - Periksa berat beban dan perhatikan bentuk dan karakter dari bahan yang akan diangkat. Perhatikan sekeliling, bersihkan area jalan yang akan dilalui (tidak terhalang oleh benda apapun). - Jangan mengangkat beban melebihi 16 Kg. Jika beban melebihi 16 Kg, cari bantuan rekan kerja atau gunakan hand trolley. - Berdiri sejajar dengan barang dan posisi badan tegap. - Arahkan pandangan ke depan. - Tekuk lutut bukan pinggang. Hal ini untuk memantau menjaga keseimbangan dan kekuatan otot pada waktu mengangkat barang. |

| Instruksi Kerja: Prosedur Pengendalian Hygiene di Kantin | DOC. NO. : WI-EHS-40 |  |
| --- | --- | --- |
|  | REV. 0 | Hal: 2/2 |
| - Cobalah untuk menahan barang yang diangkat sedekat mungkin di badan dan secara perlahan-lahan memperkuat lengan pada saat posisi berdiri. X - Angkat beban dengan posisi punggung lurus. - Jalan dengan memperhatikan sekeliling dengan posisi tubuh lurus. - Jaga agar lengan tangan berada didepan badan. - Hindari memutar balik, karena akan menyulitkan dan dapat mengakibatkan cidera. - Mendorong dan Menarik Ban - Tinggi pegangan alat bantu, seperti trolly atau gerobak, ditempatkan diantara bahu dan pinggang. Alat bantu perlu diberikan perawatan, khususnya roda, untuk memudahkan selama proses penggunaan. - Pemindahan beban dengan mendorong lebih diutamakan (baik) daripada menarik, karena dapat melihat kondisi di depan. - Meminta bantuan rekan kerja, apabila dalam kondisi kemiringan atau beban sangat tinggi. - Posisi kaki terhadap beban (dan alat bantu pengangkatan) dijaga untuk memudahkan pemindahan/bergerak. |  |  |