| Instruksi Kerja: Prosedur Unloading BBM |  | DOC. NO. : WI-EHS-07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REV. 0 |  | Hal: 1/1 |
| - Pastikan nama dan alamat tujuan sesuai dengan surat jalan - Pemeriksaan dokumen oleh Petugas Security: - Parkir Truk Tangki di tempat yang aman dan rata, posisikan truk tangki menghadap kearah luar, pasang hand break/rem tangan dan mesin dimatikan. - Pasang Safety cone dibelakang dan samping truk tangki. - Ganjal roda - Letakkan APAR (Tabung Pemadam Api) disamping bottom leader, pasang arde ground. - Pemeriksaan tangki kargo (segel atas dan bawah) oleh petugas penerima pembongkar BBM /Oli didiampingi crew truk tangki dan pastikan segel utuh dan tidak cacat dan cocokkan nomor segel dengan surat jalan. - Crew truk tangki bersama petugas pembongkaran memeriksa dan mempersiapkan peralatan pembongkaran BBM/Oli dan perlengkapan keamanannya. - Didampingi crew truk tangki,petugas pembongkaran dipersilahkan memutus segel. - Proses pembongkaran dimulai dengan posisi driver tetap dekat pada posisi kemudi kendaraan dan tidak diperkenankan meninggalkan kendaraan saat un-loading. - Crew truk tangki dan petugas pembongkaran tetap mengikuti proses pembongkar-an sampai selesai & memastikan tidak terjadi kebocoran pada saat pembongkaran. - Setelah tangki cargo kosong dilanjutkan dengan penirisan BBM/Oli yang ada di alkon dan selang menggunakan ember untuk ditaruh ditempat penampungan dan pastikan tidak ada sisa BBM/Oli pada tangki. - Perlengkapan bongkar dibereskan dan dikemas seperti semula dan truk berjalan pelan-pelan meninggalkan lokasi dan pastikan safety saat meninggalkan lokasi. - Bersihkan bekas BBM/Oli yang tercecer dengan serbuk gergaji dan buang ke penampungan limbah B3. |  |  |  |  |
| Issued by : EHS Document Controller | Reviewed by : EHS Coordinator |  | Approved by : EHS Management Representative |  |